Pastaba: įkrauname failą ir užbaigiame konfigūruoti, bet jokiu būdu nesirenkame užduoties „Set up“ ir nekonfigūruojame su wizard‘u.

Kaip teisingai paruošti konfigūraciją su fiksuotu IP (Router su statiniu IP)?

I. Paruošiame lentelės 2 punkte nurodytą konfigūracijos failą taip, kad jame būtų kliento statinio IP konfigūracija:

- Su notepad.exe atsidarome konfigūracijos failą, kuriame yra žodis „fixedip“.

- Surandame [ ip.ini ] skirsnį, o jame eilutę

ipadd intf=Internet addr=81.7.79.229/24 addroute=enabled

81.7.79.229 keičiame į kliento statinį IP adresą.

- Tame pačiame skirsnyje tik žemiau yra eilutė

rtadd dst=0.0.0.0/0 gateway=81.7.79.1

81.7.79.1 keičiame į kliento IP konfigūracijos Gateway IP adresą.

- Surandame [ nat.ini ] skirsnį ir jame eilutę

mapadd intf=Internet outside_addr=81.7.79.229

81.7.79.229 keičiame į kliento statinį IP adresą.

II. Įkrauname konfigūracijos failą.

III. Patikriname paslaugų veikimą.

Kaip teisingai paruošti konfigūraciją su PPPoE?

Instrukcija pateikta direktorijoje „Instrukcijos“ faile „Instrukcija_SpeedTouch_PPPoE_Router(WiFi).doc“