vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

DĖL Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo

2009 m. gruodžio 28 d. Nr. O3-258

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 91-3912) 42 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a :

1. Patvirtinti Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

L. e. Komisijos pirmininko pareigas 	Danas Janulionis

___________________

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimu

Nr. O3-258

ELEKTROS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS

TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika (toliau vadinama – Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-246 patvirtinto Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašo (Žin., 2009, Nr. 149-6678; toliau vadinama – Aprašas) bei kitų teisės aktų nuostatomis.

2. Ši Metodika taikoma nustatant ir skaičiuojant prijungimo įkainius vartotojams ir gamintojams, kurių elektros įrenginiai pirmą kartą (taip pat ir vienkartiniam ar trumpalaikiam elektros energijos vartojimui) jungiami prie operatoriaus elektros tinklų; esamiems elektros vartotojams, pageidaujantiems padidinti ar mažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keisti aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją ar įrengtąjį vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu; vartotojams, gamintojams ar kitiems asmenims, pageidaujantiems perkelti ar rekonstruoti operatoriams priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius).

3. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija), vadovaudamasi Metodika, apskaičiuoja ir patvirtina elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius.

4. Komisijos nustatyti prijungimo įkainiai gali būti peržiūrimi ir koreguojami ne dažniau kaip kartą per metus.

5. Skirstomųjų tinklų operatoriai teikia Komisijai duomenis, reikalingus prijungimo įkainiams nustatyti. Duomenys pateikiami Komisijos 2009 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3-104 patvirtintų Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių (Žin., 2009, Nr. 93-4010) nustatyta tvarka.

6. Komisija, gavusi skirstomųjų tinklų operatorių pateiktus duomenis, reikalingus prijungimo įkainiams nustatyti, apskaičiuoja naujus elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius. Komisija nenustato naujų prijungimo įkainių, jeigu jie kinta ne daugiau kaip 3 procentais.

7. Komisija, tvirtindama elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius, vadovaujasi vartotojų nediskriminavimo ir tinklų plėtros bei elektros energijos vartojimo efektyvumo principais.

8. Komisijos patvirtinti elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai skelbiami leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, Komisijos ir skirstomųjų tinklų operatorių tinklalapiuose ir galioja iki jų pakeitimo. Metodika skelbiama Komisijos bei perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių tinklalapiuose.

9. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai tvirtinami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

10. Prijungimo įkainis – Komisijos patvirtinta už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą ir 1 m elektros tinklo nutiesimą mokėtina suma ar Metodikoje nustatyta tvarka operatoriaus apskaičiuota vartotojų, gamintojų ir kitų asmenų mokėtina pinigų suma už operatoriaus suteiktą prijungimo paslaugą.

11. Prijungimo paslauga – perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiama paslauga, kurios metu elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektai (tinklai, įrenginiai, sistemos) prijungiami prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų), didinama ar mažinama esamų vartotojų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia, keičiama aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija ar įrengtas vienfazis atvadas trifaziu arba trifazis atvadas vienfaziu, vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų pageidavimu perkeliami ar rekonstruojami operatoriams priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai), elektros įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų vienkartiniams renginiams, statybos laikotarpiui ar kitiems trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip 5 darbo dienos) tikslams, taip pat prijungiami prie elektros tinklų laikinuose statiniuose esantys elektros įrenginiai.

12. Vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio pageidavimu perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius teikia prijungimo paslaugą.

13. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų apraše bei kituose teisės aktuose.

III. PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ TAIKYMO TVARKA

14. Vartotojams, kurių elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie operatoriaus elektros tinklų ir jiems suteikiama leistina naudoti galia neviršija 500 kW, ir esamiems elektros vartotojams, pageidaujantiems padidinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ne daugiau kaip 500 kW ar keisti vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, taikomi Komisijos patvirtinti prijungimo įkainiai, išskyrus Metodikos 15 punkte nustatytus atvejus.

15. Operatoriai Metodikos 29 punkte nustatyta tvarka apskaičiuoja prijungimo įkainius, kai:

15.1. vartotojas pageidauja keisti aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją;

15.2. naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar pageidaujama didinti elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra didesnė kaip 500 kW;

15.3. vartotojas dėl jam priklausančio nekilnojamojo turto ar jo dalies perdavimo kitam asmeniui (naujajam vartotojui) atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies ir naujojo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia ne didesnė nei atsisakytoji, praėjus mažiau nei 1 metams, jungiami tuo pačiu elektriniu adresu kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai;

15.4. vartotojai pageidauja prijungti elektros įrenginius prie elektros tinklų vienkartiniams renginiams, statybos laikotarpiui ar kitiems trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip 5 darbo dienos) tikslams, taip pat pageidauja prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius;

15.5. vartotojai, gamintojai ar kiti asmenys pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių;

15.6. vartotojų elektros įrenginiai jungiami tiesiogiai prie 110 kV ar didesnės įtampos perdavimo tinklo;

15.7. prie elektros tinklų prijungiami gamintojų ar vartotojų elektros energiją gaminantys įrenginiai;

15.8. vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia statyti (įrengti) naujas ar rekonstruoti esamas transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorines, kurių planuojama įrengti energetinė galia yra didesnė kaip 500 kW, ir šie energetikos objektai, įvertinus būsimųjų vartotojų elektros energijos poreikius, operatoriaus nuožiūra projektuojami ir įrengiami didesnės energetinės galios nei jos reikia vartotojo elektros energijos poreikiams tenkinti;

15.9. operatoriui perduoti eksploatuoti vartotojų lėšomis iki Energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengti ir sodininkų bendrijai priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai rekonstruojami pagal operatorių parengtą projektą, naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, ir po šios rekonstrukcijos pagal prijungimo paslaugos sutartį, sudarytą su sodininkų bendrija, kuri šiuo atveju laikoma vartotoju, šioje bendrijoje esančių sklypų savininkų elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus elektros tinklų;

15.10. vartotojams, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotą (-us) prijungimo prie skirstomųjų tinklų techninių sąlygų aprašą (-us), reikia statyti (įrengti) naujus ar rekonstruoti esamus perdavimo tinklų įrenginius.

16. Prijungimo paslauga teikiama nemokamai, kai:

16.1. vartotojas pageidauja mažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią;

16.2. vartotojų įrenginiai prijungiami pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

IV. KOMISIJOS TVIRTINAMŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

17. Nustatydama prijungimo įkainius, Komisija remiasi skirstomųjų tinklų operatorių pateiktais duomenimis apie per praėjusius 4 ketvirčius operatoriaus faktiškai patirtas būtinąsias sąnaudas, susijusias su vartotojų įrenginių prijungimu prie operatoriaus elektros tinklo. Būtinosios sąnaudos apima projektavimo darbų, susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie operatoriaus elektros tinklų ir apimančių visus teisės aktuose nustatytus projekto rengimo veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant, projektavimo sąlygų sąvado gavimą, projekto, sąmatos rengimą, jų derinimą, statybos ir kitų reikalingų leidimų, sutikimų gavimą ir pan.) (toliau vadinama – projektavimo darbai), ir šiam prijungimui reikalingos operatoriaus elektros tinklų plėtros iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo, sąnaudas.

18. Komisija apskaičiuoja ir nustato prijungimo įkainius 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti ir 1 m elektros tinklo nutiesti bei diferencijuoja juos pagal vartotojų grupes:

18.1. I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar pageidaujama didinti elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti skirstomųjų tinklų operatorius neplėtoja elektros tinklų arba kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas;

18.2. II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar pageidaujama didinti elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti skirstomųjų tinklų operatorius plėtoja 0,4 kV ir (ar) 10 kV elektros tinklą;

18.3. III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar pageidaujama didinti elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai);

18.4. IV grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar pageidaujama didinti elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

19. Vartotojams, kurių už prijungimo paslaugą mokėtina suma apskaičiuojama vadovaujantis Metodikos 22 punktu ir kurie Aprašo nustatyta tvarka organizuoja projektavimo darbus savo lėšomis, taikomi 4 proc. mažesni nei Komisijos patvirtinti prijungimo įkainiai.

20. Prijungimo įkainis 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti (mP) yra lygus investicijų į įrenginius, medžiagas ir darbus, nesusijusių su elektros tinklo tiesimu, bei investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo iki 25 m tiesimu (Lt), ir įrengtos galios (kW) santykiui pagal vartotojų grupes.

21. Prijungimo įkainis 1 m elektros tinklo nutiesti (mL) yra lygus investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo, viršijančio 25 m atstumą, tiesimu (Lt), ir nutiesto elektros tinklo (m) santykiui pagal vartotojų grupes.

V. VARTOTOJO MOKĖTINOS SUMOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

22. Vadovaudamiesi Komisijos patvirtintais prijungimo įkainiais, skirstomųjų tinklų operatoriai apskaičiuoja vartotojo mokėtiną sumą už prijungimo paslaugą pagal formulę:

M = k · (mp · P + mL · L); 			(1)

čia:

M – vartotojo mokėtina suma už prijungimo paslaugą, Lt;

k – teisės aktais nustatyta operatoriaus būtinųjų sąnaudų, susijusių su vartotojų įrenginių prijungimu, dalis, kurią apmoka vartotojas (toliau vadinama – vartotojo apmokamos dalies dydis);

mP – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis už vartotojo pageidaujamą elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, Lt/kW;

P – vartotojo naujai prijungiama (didinama) leistinoji naudoti galia, kW;

mL – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis už skirstomųjų tinklų operatoriaus nutiestą elektros liniją, Lt/m;

L – trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki skaičiuojamojo prijungimo taško, apskaičiuotas Metodikos 23 punkte nustatyta tvarka ir viršijantis 25 m atstumą, m.

23. Prijungimo tašku laikomi atitinkamos įtampos konkretūs skirstomųjų tinklų operatoriaus energetikos objektai (transformatorių pastotės, transformatorinės, skirstomieji punktai, elektros linijų atramos ir kt.), nuo kurių bus prijungiami plečiami ir/ar rekonstruojami tinklai (įrenginiai), būtini vartotojo elektros įrenginiams prijungti. Prijungimo taškas vartotojo elektros įrenginių prijungimui nustatomas pagal lentelėje pateiktas sąlygas:

| Papildoma vartotojo leistinoji galia (P), kW | Prijungimo taškas nustatomas: |
| --- | --- |
| P < 30 | artimiausias prijungimo taškas 0,23–10 kV įtampos elektros tinkle arba artimiausias prijungimo taškas 0,4–10 kV trifazės įtampos elektros tinkle, kai naujai įrengiamas trifazis atvadas |
| 30 ≤ P ≤ 500 | artimiausias prijungimo taškas 10 kV įtampos elektros tinkle. Tais atvejais, kai leistinąją galią be rekonstravimo galima prijungti prie 0,4 kV įtampos elektros tinklo, artimiausias prijungimo taškas 0,4 kV įtampos elektros tinkle |
| P > 500 | pagal technines sąlygas |

24. Skaičiuojant trumpiausią geometrinį atstumą nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos iki skaičiuojamojo prijungimo taško (L), matavimo paklaida nustatoma, vadovaujantis matavimo prietaiso techninėje dokumentacijoje nurodyta didžiausia leistina paklaida, bet ne didesnė kaip 10 m.

25. Kai prijungiami vartotojo elektros įrenginiai nuo prijungimo taško yra nutolę mažiau nei 25 metrus, skaičiuojant vartotojo mokėtiną sumą už prijungimo paslaugą, trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos iki skaičiuojamojo prijungimo taško (L) yra lygus 0.

26. Jei vartotojas pageidauja pirmos (I) ar antros (II) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos, vartotojo naujai prijungiama (didinama) leistinoji naudoti galia (P) dauginama iš 2, o atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos iki skaičiuojamojo prijungimo taško (L) yra lygus suprojektuotų skirstomųjų tinklų elektros linijų suminiam ilgiui.

27. Jei vartotojas pageidauja keisti vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, skaičiuojant vartotojo mokėtiną sumą už prijungimo paslaugą, vartotojo naujai prijungiama (didinama) leistinoji naudoti galia (P) yra lygi bendrai vartotojui suteikiamai leistinajai naudoti galiai, pakeitus atvadą.

28. Apskaičiuojant mokėtiną sumą už prijungimo paslaugą vartotojams, kurių nekilnojamasis turtas bus (yra) registruotas esamuose ir statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, sodų ir garažų bendrijose, taip pat teritorijose, kuriose nepriklausomai nuo žemės paskirties pobūdžio suformuoti ne mažiau kaip 3 besiribojantys vartotojų žemės sklypai, atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos iki skaičiuojamojo prijungimo taško (L) yra lygus suprojektuotų skirstomųjų tinklų elektros linijų suminiam ilgiui padalintam iš vartotojų skaičiaus.

29. Operatoriai apskaičiuoja prijungimo įkainį, lygų:

29.1. viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainai, padaugintai iš vartotojo apmokamos dalies dydžio, kai atliekama Metodikos 15.1–15.3 punktuose nustatyta prijungimo paslauga;

29.2. 100 proc. viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos, kai atliekama Metodikos 15.4–15.7 punktuose nustatyta prijungimo paslauga;

29.3. Metodikos 15.8 punkte nurodytų energetikos objektų 1 kW statybos ar rekonstrukcijos viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos ir vartotojui suteikiamos leistinosios naudoti galios, įvertinus vartotojui suteikiamą aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, sandaugai, padaugintai iš vartotojo apmokamos dalies dydžio, ir atitinkamo vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikalingų elektros tinklų, įrenginių statybos (įrengimo) ar rekonstrukcijos bei kitų darbų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainai, padaugintai iš vartotojo apmokamos dalies dydžio, kai atliekama Metodikos 15.8 punkte nustatyta prijungimo paslauga;

29.4. viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų tinklų rekonstrukcijos darbų kainai, padaugintai iš vartotojo apmokamos dalies dydžio, kai atliekama Metodikos 15.9 punkte nustatyta prijungimo paslauga;

29.5. viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų perdavimo tinklų rekonstrukcijos darbų kainai, padaugintai iš vartotojo apmokamos dalies dydžio, kai atliekama Metodikos 15.10 punkte nustatyta prijungimo paslauga.

30. Kai vartotojui suteikiama Metodikos 15.1–15.3 ir 15.8–15.10 punktuose nustatyta prijungimo paslauga ir vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja projektavimo darbus savo lėšomis, faktiškai patirtos ir dokumentais (projekto rengimo sutartimi, projektinės dokumentacijos priėmimo–perdavimo aktu bei apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais) pagrįstos projektavimo darbų sąnaudos yra įvertinamos, apskaičiuojant vartotojo (gamintojo) mokėtiną sumą už prijungimo paslaugą.

Šiuo atveju operatoriai apskaičiuoja vartotojo mokėtiną sumą už prijungimo paslaugą pagal formulę:

M = k · CD – (1 – k) · CP; 					(2)

čia:

M – vartotojo mokėtina suma už prijungimo paslaugą, Lt;

k – vartotojo apmokamos dalies dydis;

CD – viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kaina, Lt;

CP – projektavimo darbų sąnaudos, bet ne daugiau nei 4 proc. viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos (CD), Lt.

31. Gamintojai, kurie elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančius išteklius, už prijungimo paslaugą moka vadovaudamiesi Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2006, Nr. 100-3862), nuostatomis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Komisija ikiteismine tvarka nagrinėja vartotojų ir gamintojų skundus dėl operatorių apskaičiuotų prijungimo įkainių pagrįstumo ir teisingumo.

33. Už viešai privalomos skelbti informacijos nepaskelbimą, už neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą operatoriai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Pirmaisiais galiojimo metais Komisijos patvirtinti prijungimo įkainiai gali būti peržiūrimi ir koreguojami ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų įsigaliojimo.

___________________