- 1 -

Patarimai, kaip elgtis ekstremaliais atvejais, sutrikus elektros energijos, šilumos

energijos ir dujų tiekimui

Elektros tiekimas

Jeigu Jūsų namuose dingo elektra:

1. Pirmiausia pasitikslinkite ar nevyksta planiniai elektros  įrenginių remonto darbai.

Šie darbai gali būti vykdomi pagal iš anksto nustatytą grafiką, kuris yra skelbiamas vietos spaudoje

ar masinės informacijos priemonėse.

2. Jeigu planiniai remonto darbai nevyksta, būtina išsiaiškinti ar gedimas įvyko namo

vidaus tinkle, ar išoriniame tinkle. Jei aplinkiniuose namuose elektra yra – reiškia gedimas  įvyko

namo vidaus tinkle, todėl reikia kreiptis  į pastatą eksploatuojančią  įmonę ar seniūniją. Jei elektra

dingusi keliuose namuose ar visame rajone – gedimas  įvyko išoriniame skirstomajame elektros

tinkle. Tuomet reikia kreiptis į vietovę aptarnaujantį elektros tinklų dispečerį. Informacija AB Rytų

skirstomųjų tinklų vartotojams teikiama telefonu 1802, akcinės bendrovės „VST“ vartotojams

telefonu 8 800 20204.

Jeigu savo bute ar name pastebėjote įtampos svyravimo požymių:

1. Lemputės dega neįprastai ryškiai, lemputės prigęsta ir vėl pradeda ryškiai šviesti

arba lemputės vos šviečia nedelsiant išjunkite  įvadinį automatinį jungiklį arba išjunkite iš elektros

tinklo visus elektros prietaisus bei apšvietimo techniką. Apie  įtampos svyravimus praneškite

vietovę aptarnaujančiam elektros tinklų dispečeriui.

Gyventojai turi atsiminti:

1. Kad prisiliesti ar net prisiartinti prie elektros tiekimo linijų, transformatorinių,

variklių ir kitų  įrenginių gali būti pavojinga gyvybei. Jokiu būdu negalima liesti nukritusių laidų,

atidaryti elektros tinklų įrenginių duris, skirstymo spintų durelių, lipti ant atramų.

2. Prieš jungiant elektros prietaisus į elektros tinklą, reikia nuodugniai susipažinti su jų

naudojimosi taisyklėmis ir griežtai tų taisyklių laikytis. Visi suaugę gyventojai privalo žinoti

elektros prietaisų ir įrenginių saugaus naudojimo taisyklių reikalavimus ir neleisti vaikams naudotis

elektros prietaisais be suaugusių priežiūros.

3. Elektros  įrenginiai turi būti  įrengiami, prižiūrimi ir eksploatuojami laikantis

Elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo bei instrukcijų reikalavimų.

4. Montuoti ir remontuoti elektros įrenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams.

5. Draudžiama palikti be priežiūros įjungtus į elektros tinklą elektros prietaisus, jei to

nereikia pagal darbo technologiją.

6. Draudžiama naudotis buitiniais elektros prietaisais (elektros viryklėmis, virduliais ir

t. t.) šiam tikslui nepritaikytose vietose.

Šilumos tiekimas

Ekstremalios situacijos metu, kai lauko oro temperatūra yra neigiama ir  įvykus avarijai ar

sutrikimui šilumos gamybos šaltinyje ar šilumos perdavimo tinkluose, kurios lokalizavimas ir

likvidavimas užsitęsia ilgiau kaip 6 val., šilumą tiekianti įmonė privalo informuoti administratorius,

pastato šildymo sistemos prižiūrėtojus, savivaldybę ir gyventojus apie šilumos tiekimo nutraukimą

(pateikiant skelbimus, per vietinį radiją,  per namo įgaliotus atstovus).

Gyventojai, gavę pranešimą apie šilumos tiekimo nutraukimą, privalo:

1.  Namo rūsiuose užsandarinti langus ir duris;   - 2 -

2.  Atrakinti rūsiuose esančius sandėliukus, kad esant būtinumui būtų galima atsukti šildymo

sistemos vamzdyne nudrenavimo akles;

3.  Užsandarinti namo laiptinės duris ir langus, bei apšiltinti laiptinėse esančius šildymo

prietaisus (radiatorius);

4.  Užsandarinti langus, apdengti šildymo prietaisus (radiatorius) ir juos jungiančius vamzdžius

šiltinančiomis medžiagomis (antklodėmis, paklodėmis, paltais ir t.t.);

5.  Užkurti virtuvėse esančias dujines virykles ar  įjungti elektrines virykles, kurios gamintų

šilumą;

6.  Pradaryti karšto ir šalto vandens čiaupus;

7.  Leisti šilumos tiekėjui butuose atidaryti šildymo prietaisų nuorinimo įtaisus;

8.  Šilumos tiekimo nutraukimo laikotarpiu būti namuose, o išvykusiems – sugrįžti į namus;

9.  Pastebėjus šildymo prietaisų (radiatorių) ir vamzdynų įtrūkimus, pranešti šilumos tiekėjui.

10. Leisti šilumos tiekėjui pakeisti trūkusius šildymo prietaisus.

Esant būtinybei patekti  į gyvenamas ar negyvenamas patalpas neesant šeimininko leidimui,

kai patalpos savininkas išvykęs, šilumos tiekėjęs ar pastato prižiūrėtojas kreipiasi  į Ekstremalių

situacijų valdymo centrą, nurodydamas adresą ir pageidaujamą atidarymo laiką, butų ar kitų patalpų

į kurias negali patekti avariją likviduojantys darbuotojai, tuo pačiu negalėdami atsatyti šilumos

tiekimo gyventojams. Tokie butai ar kitos patalpos turėtų būti atidaromi dalyvaujant specialiai tam

sudarytai komisijai, kuri sudaroma rengiant miesto savivaldybės civilinės saugos parengties

ekstremalių situacijų planą.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kur yra  įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo

sistema, nutrūkus elektros tiekimui ilgiau kaip 6 val., gyventojai privalo informuoti administratorių,

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, šilumos tiekėją ir savivaldybę.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas nutrūkus elektros tiekimui turėtų

prijungti šilumos punkto elektros įrenginius prie autonominio elektros tiekimo šaltinio.

Jei nutrūksta elektros tiekimas viso gyvenamo rajono gyventojams, tai šią problemą turėtų

spręsti elektros skirstomojo tinklo operatoriai kartu su savivaldybe.

Susidarius aplinkybėms turėtų būti numatyta gyventojų evakuacija  ir jų turto apsauga.

Dujų tiekimas

Ką reikia žinoti gyventojams apie gamtines dujas! !! !

Tai degiosios dujos, kurių pagrindą sudaro metanas 95-98% (CH4). Tai bekvapės dujos.

Kad dujas atpažintumėte joms dirbtiniu būdu suteikiamas aštrus kvapas. Dujinio kuro

privalumai: nereikia transporto priemonių, sandėlių, patalpų, aplinkos oras neužteršiamas

suodžiais, nelieka atliekų, lengvai automatizuojamas degimo procesas, didelis dujų

kaloringumas.

Dujų neigiamos savybės:

• Jos veikia žmogų troškinančiai, todėl žmogus, būdamas patalpoje kur nuteka dujos gali

uždusti dėl deguonies trūkumo. Miegoti patalpoje, kur sumontuotas dujinis prietaisas,

draudžiama.

• Žmogus gali apsinuodyti dujų degimo produktais. Kad pilnai sudegtų 1 m3

gamtinių

dujų, reikia 9-10 m3

oro: tada išsiskiria vandens garai ir žmogui nekenksmingas anglies

dvideginis CO2, o kai oro neužtenka - gaminasi anglies viendeginis (smalkės) CO. CO išsiskiria

ir dėl blogos traukos kamine. Nors ir trumpą laiką kvėpuojant oru, kuriame yra smalkių –

pavojinga gyvybei.

• Pavojingiausia dujų savybė - jų sprogumas. Kai patalpoje yra nuo 5 iki 15 % gamtinių

dujų, šis oro ir dujų mišinys yra sprogus. Sukėlus nors menką kibirkštį  (paspaudus skambutį,   - 3 -

įjungus elektros jungiklį,) ar  įnešus liepsną –  įvyksta sprogimas. Gamtinių dujų kvapas

pajuntamas, kai patalpoje jau yra 1 % dujų.

Pajutus dujų kvapą patalpoje:

! Uždaryti dujų čiaupus prieš prietaisą ir prietaiso čiaupą.

! Atidaryti langus, duris bei sukėlus skersvėjį vėdinti patalpas.

! Nedegti degtukų, nerūkyti (nenaudoti atviros ugnies).

! Nejunginėti elektros prietaisų, el. jungiklių.

! Neįskelti mechaninės kibirkšties.

! Kviesti dujų avarinę tarnybą telefonu 04

Įvykus nelaimei, apsinuodijus dujomis ar smalkėmis, ar nudegus sprogimo metu, būtina

suteikti pirmą pagalbą. Apsinuodijus, nukentėjusį išneškite į gryną orą (tik nelaikykite saulėje ar

šaltyje), apklokite, neleiskite miegoti (judant greičiau išsivaikšto toksinai), pagirdykite karštu

gėrimu, kvieskite greitąją med. pagalbą tel. 03. Nudegus nudegimo vietą apriškite steriliu

tvarsčiu, kreipkitės pas gydytoją.

Pasirengimas gamtinių dujų tiekimo sutrikimui

Kad sutriktų gamtinių dujų tiekimas ištisam gyvenamųjų namų kvartalui – maža tikimybė,

bet... taip atsitikti, visgi, gali.

Kaip, tokiu atveju, elgtis?

Ką reikia žinoti?

Dujų tiekimas gali nutrūkti dėl avarijos ar sutrikimo šalies dujotiekiuose. Dujotiekius neretai

pažeidžia neatsakingi asmenys, kasantys žemę dujotiekio apsaugos zonoje, pasitaiko ir kitokių

sutrikimų. Šiais atvejais dujų tiekimas, paprastai, atstatomas ne vėliau kaip per parą.

Net ir didelio dujų tiekimo  į Lietuvą sutrikimo atveju gyventojai to turėtų nepajausti. Tada

jie būtų aprūpinami specialiai tokiam atvejui požeminėje gamtinių dujų saugykloje sukauptomis

dujomis. Jei dujos baigtųsi ir ten, tiekimas gyventojams vis tiek nenutrūktų, nes gyventojams dujos

tiekiamos skirstomaisiais dujotiekiais, o magistraliniuose dujotiekių vamzdynuose esančių dujų

atsargų, atjungus stambiuosius vartotojus, gyventojams pakaktų keletą savaičių. To laikotarpio

turėtų užtekti pasirengti ekstremaliai situacijai.

Tais atvejais, kai dujų tiekimas nutraukiamas dėl planinių dujų sistemų remonto darbų,

gyventojai apie tai informuojami iš anksto, o patys darbai retai kada trunka ilgiau kaip tris paras. Be

to, planiniai darbai, dėl kurių dujų tiekimas galėtų nutrūkti dujomis šildomiems gyvenamiesiems

namams, atliekami ne šildymo sezono metu. Nepatogumai tokiais atvejais neišvengiami, tačiau

didesnės grėsmės žmonių sveikatai ar turto saugumui jie nekelia.

Kaip elgtis iškilus ilgalaikio dujų tiekimo nutrūkimo grėsmei?

Ką reikia daryti rengiantis dujų tiekimo nutrūkimui?

Kaip elgtis dujų tiekimo nutrūkimo metu?

Kiti energijos šaltiniai

Ką daryti, kai dujų tiekimas atstatomas?

Ką reikia daryti rengiantis dujų tiekimo nutrūkimui?

Rengiantis ekstremaliai situacijai reikėtų pasirūpinti būtiniausiomis atsargomis:

- papildomais šiltais apklotais apsisaugoti nuo šalčio, jei Jūsų namas šildomas dujomis

taip pat neišvengiamai reikia apsirūpinti alternatyviomis kuro rūšimis – malkomis, briketais ar

pasiruošti šildyti elektra;

- pakankamu kiekiu ilgai negendančio, lengvai paruošiamo maisto ir, pagal

aplinkybes, gėlu vandeniu;   - 4 -

- žibintuvėliu, žvakėmis ir nešiojamu radijo imtuvu su atsarginėmis baterijomis – tam

atvejui, jei nutrūkus dujų tiekimui, nutrūktų ir elektros tiekimas.

Kaip elgtis dujų tiekimo nutrūkimo metu?

Nutrūkus dujų tiekimui reikia uždaryti visus dujotiekio ir dujinių prietaisų čiaupus.

Svarbiausia, pasirūpinti, kad neatšaltų patalpos.

Didžiausią pavojų šaltuoju metų laiku kelia galimas vamzdynų užšalimas. Kad to

išvengti, iš šildymo sistemos reikia išleisti vandenį, nepilna galia funkcionuojančius, šaltose

patalpose esančius vamzdynus reikėtų apšiltinti turimomis šilumai mažai laidžiomis medžiagomis.

Užkamšyti angas ir nesandarumus pro kuriuos  į patalpas galėtų patekti šaltas oras. Durų angas

uždenkite storu audiniu, kad, varstant duris, į patalpas patektų kuo mažiau šalčio.

Neperšalkite. Užsivilkite keletą sluoksnių šiltų rūbų.

Kiti energijos šaltiniai...

Viena iš galimybių namą išlaikyti šiltu – naudoti patalpų šildymui skirtus elektrinius

radiatorius. Židiniuose ar krosnelėse deginti medieną galima tik tuo atveju, jei jie turi degimui

reikalingo oro padavimo ir degimo produktų šalinimo kanalus. Lauko sąlygoms skirtų kepimo

krosnelių ar stovyklavietėms šildyti pritaikytų šildytuvų naudoti negalima – jie išskiria anglies

viendeginį (smalkes), kuris labai pavojingas sveikatai.

Ką daryti, kai dujų tiekimas atstatomas?

Dujas  į Jūsų namo vamzdynus pradės tiekti arba patars kaip tą daryti dujų  įmonės

darbuotojai. Sudarykite jiems sąlygas patekti  į reikiamas patalpas. Patiems pradėti tiekti dujas

pavojinga. Jei vamzdžiai nėra pilnai užpildyti dujomis, tai yra, jei juose yra ne dujos, o dujų ir oro

mišinys, kurti dujinį prietaisą griežtai draudžiama. Dujų ir oro mišinys sprogsta!

Kaip užkurti dujinį prietaisą?

Dujiniai prietaisai turi naudojimo instrukcijas. Vadovaukitės jomis. Kai kurių katilų

uždegimas gali būti sudėtingas. Kilus neaiškumų, kvieskite katilą prižiūrinčios įmonės atstovą.

Ką reikia žinoti gyventojams apie suskystintas naftos dujas! !! !

Suskystintos naftos dujos gaunamos naftos ar dujų perdirbimo gamyklose ir pagal

poreikį skirstomos buitinėms-komunalinėms reikmėms bei chemijos pramonei. Dujos laikomos

hermetiškuose induose (balionuose, rezervuaruose). Esant nedideliam pertekliniam slėgiui jos yra

skysčio pavidalo. Šios dujos transportuojamos balionuose arba kelių transporto priemonėmis

cisternose skysčio pavidale. Mažėjant slėgiui jos išgaruoja ir virsta dujų garais. Į dujinius prietaisus

paprastai tiekiama suskystintųjų naftos dujų garų fazė, kuri gaunama mažinant dujų slėgį dujų

reguliatoriais, įrengtais už dujų baliono arba dujų rezervuaro.

Skystųjų naftos dujų dujinė fazė pasižymi dideliu tankiu, leidžiasi žemyn, gula ant

žemės paviršiaus ar ant patalpų grindų ir ilgai neišsisklaido. Jos mišinys su oru ilgai išlieka

pavojingas sprogimo ir gaisro atžvilgiu, ypač esant ramiam orui. Todėl nutekant skystosioms

dujoms  į aplinką reikia elgtis itin atsargiai. Skystųjų naftos dujų garai yra bespalviai, todėl jų

atsiradimo aplinkos ore negalima pastebėti. Dujų buvimą galima pajusti tik iš specifinio kvapo,

kuris suteikiamas dujoms gamyklose.

1.  Jaučiantis patalpose dujų kvapui reikia:

-  kuo skubiau išjungti dujų prietaisus ir užsukti dujų baliono ventilį arba jei dujos

tiekiamos iš rezervuarų – dujų čiaupus esančius ant dujotiekio;

-  užgesinti atviros liepsnos šaltinius (krosnys, žvakės, cigaretės ir panašiai);

-  nejunginėti jokių elektros prietaisų. Elektros tiekimą galima išjungti, tik jei

jungikliai yra pastato išorėje;

-  kuo skubiau vėdinti patalpas, padarant skersvėjį patalpose;   - 5 -

-  apie  įvykį pranešti avarinei dujų tiekimo tarnybai, arba skambinti skubios

pagalbos telefonu;

-  jei vėdinant patalpas dujų kvapo intensyvumas nesumažėja, būtina išvesti iš

pastato žmonės;

-  jei dujos į patalpą skverbiasi iš dujų baliono, būtina užsukti jo ventilį. Jei užsukus

dujų ventilį dujų nuotėkis nepašalinamas – nupjauti žarną už slėgio reguliatoriaus ir ją užlenkus

išnešti dujų balioną į lauką.

2.  Kilus gaisrui patalpose, kuriose yra dujų prietaisų ar dujų balionų, būtina juos

išjungti (esat galimybei), dujų balionus nupjovus jų žarnas už dujų slėgio reguliatoriaus išnešti  į

lauką ar išmesti per langą. Iškviesti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybai ar skambinti

bendrosios pagalbos telefonu.

3.  Apsinuodijus dujų degimo produktais (žmogų pykina, skauda galvą, nualpstama,

patalpoje gali jaustis specifinis, silpnai akis dirginantis,  nesudegusių dujų kvapas), apsinuodijusį

būtina išnešti iš patalpos. Iškviesti pirmąją medicininę pagalbą ir jei žmogus nualpęs, jį gaivinti. Jei

nukentėjęs nekvėpuoja ir nesijaučia širdies pulsas – atlikti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą, kol

atsigaus arba kol atvyks medicininė pagalba. Patalpose būtina išjungti dujų prietaisus ir jas vėdinti.

Iškviesti dujas tiekiančios įmonės avarinę tarnybą.

4.  Jei dujų balionas  įkaito daugiau nei 45

0

C jį būtina kuo greičiau atšaldyti

vandeniu ir pašalinti priežastis sukėlusias jo įkaitimą.

5.  Dėl kokių tai priežasčių išsipylus dujoms, reikia vengti, kad jos nepatektų ant

nuogos kūno dalies, intensyviai garuodamos dujos ją nušaldys. Nušalimas tolygus nudegimui.

Nušalusias vietas būtina aprišti steriliais tvarsčiais ir kreiptis į gydytoją.

6.  Nutrūkus dujų tiekimui, kai dujos tiekiamos iš rezervuarų  įrenginių, būtina

išjungti dujų prietaisus, užsukti dujų  čiaupus prieš dujų prietaisus ir skubiai pranešti dujas

tiekiančiai įmonei. Toliau vykdyti dujas tiekiančios įmonės specialistų nurodymus.