Šilumos kaina, priklausomai nuo kuro (energijos šaltinio rūšies), įvertinus šilumos šaltinio įrengimą

| Eil. Nr. | Kuras, energijos šaltinis | Vidutinė kuro (energijos) kaina, Lt su PVM | Vidutinis kuro kaloringuma s, kcal/kg | Vidutinis kuro kaloringuma s, kWh/kg | Šilumos vieneto kaina tik už kurą (įvertinus naud. koefic.), ct/kWh | Vidutinė katilinės su k.v. šildytuvu įrengimo kaina, Lt su PVM | Kaina už sunaudotą kurą per metus, Lt su PVM | Bendra kaina už sunaudotą kurą ir 1/15 katilinės įrengimo per metus, Lt su PVM | Šilumos vieneto kaina (įvertinus kuro ir katilinės kainą), ct/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malkos ( 30% drėgnumo, ne skaldymo ir transportavimo.) | 150 Lt/m³ (0,150 Lt/kg) | 2200 | 2,56 | 8,37 (0,7) | 10000 | 2903 | 3569,667 | 0,10 |
| 2 | Pjuvenų granulės | 621,00 Lt/t (0,621 Lt/kg) | 4450 | 5,175 | 15,0 (0,8) | 16500 | 5204 | 6304 | 0,18 |
| 3 | Pjuvenų briketai | 575,00 Lt/t (0,575Lt/kg) | 4550 | 5,292 | 14,48 (0,75) | 11500 | 5023 | 5789,667 | 0,16 |
|  | Durpių briketai | 300,0 Lt/t (0,300 Lt/kg) | 3300 | 3,84 | 11,1 (0,7) | 10000 | 3850 | 4516,667 | 0,13 |
| 4 | Akmens anglis | 485 Lt/t (0,485Lt/kg) | 5850 | 6,8 | 10,1 (0,7) | 10000 | 3503 | 4169,667 | 0,12 |
| 5 | Šilumos siurblys | ~ 0,28 Lt/kWh | - | - | 7,36 (3,8) | 45000 | 2553 | 5553 | 0,16 |
| 6 | Gamtinės dujos | 1,66Lt/m³ | 8000 kcal/m³ | 9,3 kWh/m³ | 17,0 (1,05)kondensac | 12000 kondensacinis | 5897 | 5977 | 0,17 |
| 7 | Suskystintos dujos (50% butano, 50% propane, be tech. priežiūros) | ~ 3000,00 Lt/t (3,000 Lt/kg) | 10916 | 12,7 | 26,2 (0,9) | 18000 | 9089 | 10289 | 0,29 |
| 8 | Termofikacinis šildymas (Kauno miesto) | 0,2546Lt/kWh | - | - | 25,4 (1,0) | 8000 | 8811 | 9344 | 0,26 |
| 9 | Elektros energija (daugiatarifinis rėžimas) | vid. 0,28 Lt/kWh) |  |  | 28,0 (1,0) | 6000 | 9713 | 10113 | 0,29 |

* vidutinis amortizacijos laikotarpis 15 metų.

*Namo plotas 200 m2, šilumos nuostoliai 156 kWh/m 2metus (65 W/m 2), karšto vandens sąnaudos 5 m3/mėn., vid. energijos poreikis 34692 kWh/metus.

Literatūra

- www.kalvis.lt

- www.lietuvosdujos.lt

- www.kaunoenergija.lt

- www.vst.lt

- www.gilius.lt

- www.sildymas.lt

- www.sildymas.com

- ...