Crocodile Clips 3.0

Simulación simple de sistemas electrónicos y mecánicos

El simulador de gran éxito Crocodile Clips ha sido expandido ahora para incluir componentes mecánicos y capacidad de sonido.

Software para simular la ciencia y la tecnología

Crocodile Clips 3.0 es un simulador electromecánico de fácil manejo, ideal para cursos en escuelas e institutos, formación industrial y aprendizaje privado.

La animación revive sus diseños

Vea los diseños simulados comportarse como si fueran reales - el giro de motores y de engranajes, la iluminación de las bombillas y el estirado de los resortes.  Aumente la potencia para ver los engranajes girar de forma más rápida y las bombillas iluminarse más intensamente.  Pero cuidado - demasiada potencia y sus componentes explotarán.

Uso del poder de simulación

Acceso a un laboratorio virtual - ¡sin conexiones sueltas, sin componentes averiados, sólo más comprensión!

Comprender la ciencia y la tecnología es fácil con Crocodile Clips 3.0 - un simulador innovador que le permite combinar componentes mecánicos y electrónicos en su diseño.

Utilizado en más de 30 países, incluyendo los EE.UU., el Oriente Lejano y Alemania, Crocodile Clips es uno de sólo dos paquetes de software recomendados por el gobierno francés para la educación de la ciencia.  Ya sea enseñando o inventando, las posibilidades son interminables...

crear diseños no puede ser más fácil

¡Elija de una gran gama de componentes arrastrándolos desde las barras-herramienta.  Conéctelos con el ratón y véalos surgir vivos mientras los traza!

invente sus propios sistemas

órganos artificiales, vehículos eléctricos, barreras contra las inundaciones, sensores de temperatura, alarmas contra robos... no existe límite a lo que puede usted simular.

controle la simulación intuitivamente

Los interruptores y las correderas pueden ser operados con un simple toque del ratón.

comprenda sus diseños

La animación revela conceptos invisibles - la tensión, la fuerza, el par de fuerza, la corriente y la carga.  Los motores, las ruedas y los engranajes giran mientras se encienden las lámparas.

fácil de manejar

La ayuda online está especificada para usuarios nuevos y experimentados.  Cada paquete incluye actividades fotocopiables y ejemplos de diseños para que los pruebe usted.

fácil de probar su diseño

Las lecturas mecánicas y eléctricas se muestran en burbujas.  Baje las sondas en los cables - las trazas de osciloscopio revelan las tensiones de impulso.

¡bombee el volumen!

Crocodile Clips 3.0 incluye un altavoz para que pueda usted simular sistemas musicales.  Puede registrar los sonidos que haga y reproducirlos, además de verlos en el osciloscopio.

funciones de edición avanzadas

Copie y empaste grupos de componentes múltiples a través de su diseño para repetir fácilmente las secciones.  Pause la simulación siempre que quiera, y añada etiquetas de texto para clarificar su diseño.

"Lo que el Ministerio de Educación en Singapur apruebe para ser utilizado aquí, podría apostar su último dólar a que también será aceptado en otros ministerios asiáticos"

- Knowledge Technologies distribuidor del software en Singapur

después de la aprobación de Crocodile Clips por el Ministerio de Educación de Singapur

"Crocodile Clips es realmente un amigo del profesor de  Diseño y Tecnología y además el 'truco en reserva' que necesita todo profesional"

- Revisión sobre Educación de IEE Electronics

Gama de componentes

Suministro eléctrico

Rieles de tensión de CC, pilas, fuente de corriente continua

Interruptores

Unipolar de una vía, unipolar de dos vías, bipolar de una vía, bipolar de dos vías, oprimir para conectar, oprimir para desconectar

Componentes de entrada

termistor, LDR, potenciómetro, fusible, entradas lógicas y de reloj, resistor variable, interruptor de flotador, fototransistor, optoaislador

Componentes pasivos

resistores, inductores, transformador, capacitores (incluyendo electrolítico)

Semiconductores

Transistores NPN & PNP, diodos, diodo zener, tiristor

Lógica

Puerta NAND (entradas 2, 3 & 4), Puerta AND, Puerta NOR, Puerta OR, Puerta EXOR, inversor, inversor schmitt

Circuitos integrados

Flip-flop tipo D, RS & JK, cronomedidor 555, amplificador operacional, contadores binario y decádico, decodificador 4:10, contador decodificado, decimal codificado binario (BCD) a decodificador de 7 segmentos

Componentes de salida

luz de señal, zumbador, LEDs: rojo, verde y amarillo, relés: unipolar de dos vías & bipolar de dos vías, pantalla de 7-segmentos, altavoz

Componentes mecánicos

engranajes, accionamiento de cadena, piñón y cremallera, resorte, masa, generador, motor,

pares de fuerza, fuerzas, solenoide, volante, microinterruptor, motor de velocidad constante

Equipo de prueba

osciloscopio de 4 trazas, sonda lógica, voltímetros, amperímetros, generadores de onda sinusoidal, triangular y cuadrada

Edición de diseño

·	seleccionar grupos de componentes enlazándolos, y copiar y empastar cuando lo desee

·	copiar circuitos e importar al software de procesador de palabras o de gráficas

·	exportar datos de sonda al software productor de diagramas

·	utilizar el cocodrilo para borrar componentes rápidamente

·	registrar salida de altavoz como fichero de sonido

Requisitos mínimos del sistema

PC

procesador de 386 mínimo, 486 recomendado; MS Windows(tm) 3.1, 95 o posterior.  4MB RAM. tarjeta de sonido opcional de 16-bit

Mac

Procesador 68020/68030/68040 o Power Macintosh(tm) System 7.0 o posterior.  8MB RAM. Sistema de sonido de 16-bit, o sistema de sonido de 8-bit y Administrador de Sonido 3.0(tm), opcional.

Introducción

La enseñanza de la ciencia y la tecnología puede ser difícil.  Los métodos tradicionales utilizando componentes y placas de circuitos en el laboratorio pueden ser problemáticos, y el proceso de aprendizaje lento.  Pero con Crocodile Clips, los estudiantes pueden crear sus propios diseños en una pantalla de ordenador y verlos surgir vivos a la vez que los trazan.  Esto hace que comprendan totalmente sus diseños y las técnicas de simulación.

Los controles simples en pantalla, las funciones de animación y la facilidad de uso de Crocodile Clips ha sido bien aclamada por las escuelas, los institutos y por los profesionales de educación mundialmente. El software es fácil de utilizar y viene con un Manual del Usuario* fácil de comprender además de con actividades fotocopiables.

Crocodile Clips se ha convertido en el estándar para enseñar ciencia y tecnología a estudiantes de 11-18 años en muchos países. Hay miles de usuarios con licencia que utilizan el software en escuelas, institutos y departamentos de formación industrial alrededor del mundo.  Esta es la razón:

	La animación permite a los estudiantes comprender los principios rápidamente. Lo cual ahorra valioso tiempo de enseñanza.

	Al contrario que con el trabajo del laboratorio no hay componentes averiados o conexiones sueltas por las que preocuparse.

	Incita mayor creatividad que otros paquetes de enseñanza informatizados.

	Conforma con los requisitos de modelación y simulación dados por muchos departamentos regionales y nacionales de educación.

	¡Aprender electrónica y electricidad es un placer!

Muchos profesores internacionales están llenos de frases de elogio:

"Es una herramienta excelente de aprendizaje para una amplia gama de niveles de formación. Lo recomiendo mucho ".

Richard Ralstin, Supervisor Estatal, Educación Industrial y Tecnológica, Departamento de Educación de Arizona

"Deseo felicitarle por diseñar una pieza de software tan fácil y maravillosa.  Mis estudiantes y yo estamos impresionados por la velocidad a que podemos probar circuitos antes de construirlos."

L. Millbourn, High Pavement Sixth Form College, Nottingham, Inglaterra

"Excelente valor, fácil de utilizar…una buena herramienta para mejorar la comprensión de los puntos fundamentales de la electrónica."

M. Gaudin, Lycée Technologique St. François, Tours, Francia

"¡ Ha facilitado tanto la enseñanza de la electrónica!…La velocidad a que los alumnos están adquiriendo la información con su uso es sorprendente."

T. Davis, King Edmund School, Yate, Englaterra

"Es un buen programa y una buena ayuda en la enseñanza de la electrónica"

- Richard Kumbier, Greendale high School, Wisconsin

"Crocodile Clips es un paquete muy impresionante: gráficas excelentes, muy amistoso con el usuario, y educacionalmente perfecto."

B Jacoby, Pinelands High School, Pinelands, Sudáfrica.

Contenido de este fichero

·		Utilización de la versión de demostración

·		Funciones

·		Biblioteca de componentes

·		Requisitos del sistema

·		Respuestas a preguntas comunes

·		Estructura de ficheros del software instalado

·		Ficheros de circuito de ejemplos

·		Distribuidores internacionales

La información en este fichero creemos es correcta en el momento de crearlo.  Crocodile Clips Limited se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso a cualquiera de los productos descritos en este fichero.  Crocodile Clips Limited deniega toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado por tales cambios o por cualquier inexactitud en este fichero.

Este fichero fue creado el 1 de october 1997

Copyright ©1993-1997 Crocodile Clips Limited

Utilización de la versión de demostración

Instalación

Windows 3.1

Compruebe que está ejecutando en el modo mejorado seleccionando el comando  Acerca del Administrador de Programas en el menú Ayuda del administrador de programas. (Si está ejecutando en el modo estándar, salga de Windows y vuelva a inicializar tecleando Win /3 en lugar de sólo Win). Desde el Administrador de Programas, seleccione el menú Fichero, haga un clic en Ejecutar... y teclee a:\setup.

Windows 95

Clic en el botón de 'Iniciar', elija Ejecutar... y teclee a:\setup.

Si ha transferido la versión de desmostración desde el internet y ejecutado el fichero 'crocdemo.exe', habrá sido creado un fichero 'setup.exe'. Doble clic en 'setup.exe' para iniciar la instalación.

Macintosh

Doble clic en el icono de Crocodile Clips. Luego doble clic en el icono de instalador de Crocodile Clips.

Restricciones de la versión de demostración

Puede usted trazar su propio circuito pero no puede grabar, copiar o añadir más de  3 componentes. Estas restricciones NO son aplicables a las Ediciones  Profesional o de Estudiante.

Además, no puede imprimir sus diseños.  Esta restricción NO es aplicable a la edición profesional pero SÍ es aplicable a la Edición de Estudiante.

Apertura de los circuitos de ejemplo

Utilice Abrir desde el menú de Fichero para probar uno de los muchos circuitos en c:\crocclip\v3_demo\ejemplos.

Creación de sus propios diseños

Seleccione Nuevo en el menú de Fichero, luego siga estas instrucciones:

Para añadir componentes:  Arrastre y suelte desde cualquiera de las barras herramienta. Luego conecte los componentes:

Para conectar:  mueva el puntero al final de un terminal de componente y luego haga un clic. Muévase al final de otro terminal de forma que aparezca una gota de conexión y haga un clic otra vez.  (ver arriba).

Para borrar: clic en el botón de cocodrilo, mueva las mandíbulas sobre las conexiones o componentes y haga un clic.

Circuitos lógicos

Seleccionar Señales Lógicas  en el menú de Ver y trazar el circuito mostrado abajo.  Utilice los botones pulsadores para cambiar el estado lógico de la entrada.  Observe el efecto en la salida.

Para más instrucciones

Seleccionar Indice en el menú de Ayuda y elija el tema del que desea información, o lea el folleto introductorio suministrado con el software.

Contacte con el distribuidor de Crocodile Clips para los detalles de la versión Macintosh.

Respuestas a preguntas comunes

P. ¿Necesito una versión diferente de Crocodile Clips para una red?

R. No. La misma versión de Crocodile Clips puede ser utilizada en máquinas de red e individuales. Ver la sección de "Estructura de Fichero del Software Instalado".

P. ¿Puedo enviar un diagrama de circuito a una impresora?

R. Sí, pero sólo en la edición profesional. Puede imprimir el circuito y/o la forma de onda del osciloscopio. También puede desactivar las funciones de animación antes de imprimir de forma que la copia impresa tenga el aspecto de un diagrama de circuito convencional.

La Edición de Estudiante no soporta los comandos de impresión.

P. ¿Pueden combinarse los circuitos con el texto en un procesador de texto?

R. Sí. Simplemente utilice el comando de Copiar Circuito (Menú de edición) para copiar el circuito en el clipboard de Windows. Luego utilice el comando de  Empastar en el procesador de texto de su elección p.ej., Microsoft Write, para insertar el circuito en su documento de texto.

P. ¿Cómo reemplazo un componente destruido?

R. Trate de borrarlo. Los recuadros de Diálogo le darán la elección de reemplazar o borrar el componente.

P. ¿Qué componentes tienen valores que pueden cambiarse?

R. Resistores, capacitores, inductores, diodos zener, transistores, transformadores y la mayor parte de las fuentes de energía. No puede variar el tiristor o las características de amplificador operacional.

P. ¿Puedo cambiar los valores de los componentes mecánicos?

R. Puede cambiar los valores de fuerzas, pares de fuerza, masa, resortes y motores de velocidad constante.  También puede elegir de varias relaciones de engranajes para los engranajes engranados.

P. ¿Puedo copiar un grupo de componentes y repetirlos en otro lugar de mi diseño?

R. Sí.  Simplemente enlace los componentes arrastrándolos con el ratón.  Todos los componentes y conexiones dentro del lazo serán seleccionadas, y podrá entonces cortar, copiar, empastar o borrarlas.

P. ¿Qué significa una lectura de amperímetro positiva?

R. Significa que la corriente está fluyendo desde el terminal marcado con un punto y sale por el otro terminal.

P. ¿Tienen ustedes otros productos además de Crocodile Clips 3.0?

R. No. Nuestro propósito es mejorar continuamente y desarrollar el producto existente.  También intentamos traducir el software a otros idiomas además de francés, alemán y español.

P. ¿Está disponible la versión de Macintosh?

R. Sí, en inglés. Puede transferir una copia de demostración de las versiones inglesas para  Windows y Macintosh desde nuestra página de demo.

P. ¿Cuánto cuesta Crocodile Clips 3.0?

R. Vea la información sobre cómo hacer el pedido y ver a quién contactar para obtener el precio en su área.

Estructura de Ficheros del Software Instalado

install_directory/	Directorio especificado durante la instalación.

crocclip.exe	Fichero ejecutable.

crocclip.hlp	Fichero de ayuda on-line.

leame.wri	Fichero de escritura conteniendo lista de ejemplos.

ejemplos/	Sub-directorio conteniendo los ficheros de circuito de ejemplo.

windows_directory/

crocclip.ini	Fichero de inicialización (fichero de texto). Contiene una lista de los 4

ficheros de circuito abiertos más recientemente .

crocclip.grp	Fichero de cuadro de grupo de administrador de programa.

Contiene detalles de los iconos.

Ficheros de circuitos de ejemplo

Crocodile Clips está suministrado con un juego de circuitos listo para utilizar. Estos están listados a continuación y pueden hallarlos en el directorio

c:\crocclip\ejemplos (Ediciones Profesional y de Estudiante)

c:\crocclip\v3_demo\ejemplos (versión de demostración)

Los circuitos de ejemplo pueden abrirse con el comando Abrir  en el menú de Fichero. Han sido grabados con la opción de Desactivar Editar configurada de fábrica para evitar hacer cambios accidentales a los circuitos.

Interruptores

car1.ckt	El interruptor de botón pulsador es el pedal del freno y el interruptor de

palanca acodillada controla las luces delanteras y traseras.

car2.ckt	Igual que car1.ckt pero con indicadores intermitentes de 1Hz .

doorbell.ckt	Circuito de timbre de puerta.

fridge.ckt	El interruptor de oprimir para desconectar apaga la luz cuando se cierra

la puerta del frigorífico.

landing.ckt	Dos interruptores de unipolares de dos vías demuestran cómo las luces

del rellano de las escaleras pueden ser operadas desde arriba o desde

abajo de las mismas.

maze.ckt	¿Qué interruptor enciende la luz?

motor.ckt	Opera el interruptor bipolar de dos vías para invertir la dirección de

rotación.

puzzle.ckt	Opera los interruptores de forma que se encienda la luz. Éste

demuestra el cortocircuito de la pila y el concepto de un circuito.

Salidas de luz

dimmer.ckt	Un resistor variable y un suministro de tensión variable controlan la

luminosidad de las luces.

initials.ckt	Trace sus iniciales con las luces. En este caso las letras P y S

demuestran luces conectadas en paralelo y en serie.

torch1.ckt	Una linterna de cuatro células con las pilas incorrectamente

conectadas.

torch2.ckt	Una linterna de cuatro células con las pilas correctamente conectadas.

Lógica

adder.ckt	Una puerta AND y una puerta OR exclusiva actúan como circuito

adicionador medio binario.

alarm.ckt	Imagine que el botón pulsador está montado dentro del bastidor de la

ventanilla o de la puerta de un coche. Si se abre la ventanilla se

conmuta la alarma y permanece activada incluso si se cierra la ventana

otra vez. Operar el interruptor de palanca acodada para resetear la

alarma.

decade.ckt	Contador decádico seguido por un decodificador de 4-a-10 líneas.

dice.ckt	Se utiliza un contador binario de 4-bit en un dado electrónico.

gates.ckt	Una puerta NAND, AND, OR, NOR, o EXOR y un inversor.

nrider.ckt	LED de "Funcionamiento Nocturno" controlado por un contador

decádico decodificado.

traffic.ckt	Se decodifica un flip-flop del tipo-D de 2-bits para las luces de tráfico.

traffic2.ckt	Se decodifica un flip-flop J-K de 2-bits para las luces de tráfico

Sensores

fuse.ckt	El fusible se funde si se encienden demasiadas luces a la vez.

ldr.ckt	Un circuito de detección de luz con sensibilidad variable.  A la vez que

se aumenta la intensidad de la luz de entrada se desactiva el transistor

haciendo que el LED de salida se encienda.

optics.ckt	Ésta es una ilustración simple de comunicaciones ópticas.  Imagine que

la fuente de luz y el LDR están conectados por una fibra óptica.

optics2.ckt	El circuito optics.ckt más un amplificador de transistor con una

ganancia de 100.

overheat.ckt	Si la temperatura se eleva por encima del nivel preseleccionado suena

una alarma.

pressure.ckt	Las dos fuerzas corresponden a los pesos típicos de una persona y de

un animal casero.  Este diseño es una alarma contra robos que se

dispara si una persona pisa el sensor de presión, pero no si lo cruza un

perro o un gato.

Semiconductores discretos

darling.ckt	Dos transistores combinados como par darlington con una ganancia de

corriente de 100 x 100 = 10 000. Pulse el botón para apagar la luz

durante un período fijo determinado por el resistor de 100k y el

capacitor de 100µF.  El par darlington se enciende cuando la tensión

base alcance 1,4V.

pyramid.ckt	Una pirámide de luces demuestra el comportamiento unidireccional de

los diodos.

rectify.ckt	Éste es un rectificador básico de puente de CA a CC. Para que el

circuito simule correctamente, ajustar el tiempo de osciloscopio por

división a 10ms (o menos). También ajustar los límites-Y de alcance a

+10V y -10V.  Para ver la forma de onda de entrada de CA seleccionar

la opción de diferencial de traza roja en el recuadro de diálogos de

configuraciones de alcance.

rectify2.ckt	circuito rectify.ckt con un capacitor añadido para suavizar la tensión

de CC.

rectify3.ckt	rectify2.ckt con un transformador para reducir la tensión de la red.

scr.ckt	Se utiliza un tiristor para controlar un motor.

trans.ckt	Transistor utilizado como interruptor.  El transistor se activa cuando la

tensión del emisor base es de alrededor de  0,7V o más. Nota, es

siempre más seguro incluir un resistor base de serie para limitar la

corriente base.

ICs lineales

555 mono.ckt	cronomedidor 555 de IC configurado como mono-estable.  Clic el botón

pulsador para disparar el 555, haciendo que la salida del 555, el relé y

la luz se activen durante un período fijo.  Hay sondas situadas para

observar las formas de onda 555 en el osciloscopio.

555 osc.ckt	Cronomedidor 555 de IC configurado como oscilador. Este sinuoso

circuito hace que dos LEDs destellen alternativamente.

invert.ckt	Amplificador operacional configurado como un amplificador de

inversión de x10.

non inv.ckt	Amplificador operacional configurado como un amplificador sin

inversión de x10.

opamp.ckt	Este circuito de amplificador operacional demuestra la gran ganancia

de tensión del bucle abierto de los amplificadores operacionales, en

este caso 20 000.  Este experimento es difícil de reproducir en el banco

porque las imperfecciones hacen que los amplificadores operacionales

reales den una tensión de salida cero cuando la tensión diferencial de

entrada sea de unos cuantos milivoltios.  Además las tolerancias del

resistor causarán mayor desequilibrio.

Diseños mecánicos

accel.ckt	Las tres masas diferentes acelerarán a tasas diferentes bajo la acción

de la misma fuerza.

bikegear.ckt	Efectos de los engranajes en las velocidades de rotación.  La relación

de los engranajes es de 8:24 y 16:24.

inertia.ckt	Tres ruedas de diferentes momentos de inercia aceleran y desaceleran

a diferentes tasas cuando se arranca o se para el motor.

mechanic.ckt	Diseño mecánico de la página 29 del folleto introductorio.

modelcar.ckt	Diseño de modelo de coche de la caja y del folleto.  El resistor variable

actúa como un control de acelerador, y el interruptor bipolar de dos vías

es un control directo e inverso, que cambia la dirección del motor.

shm.ckt	Una demostración de simple movimiento armónico.  El período de

oscilación es proporcional al cuadrado de la masa, de forma que la

segunda masa oscila con un período que es el doble del primero.

Circuitos misceláneos

counter.ckt	Dispositivo para contar de 0 a 9, utilizando la pantalla de 7 segmentos.

Pulse el interruptor de botón pulsador para añadir uno a la cuenta.

counter2.ckt	Dispositivo de contaje con entrada de reloj, que contará de 0 a 99.

ejemplo.ckt	Circuito referido en la página 4 de la sección de iniciación rápida del

folleto introductorio.

noise.ckt	Circuito de oscilador 555 utilizado en conjunción con el altavoz.

Aunque el sonido producido no es agradable, muestra cómo al variar la

resistencia en un circuito 555 se altera la frecuencia de la oscilación y

consecuentemente el sonido producido por el altavoz.

ohms law.ckt	Una simple demostración de la ley de Ohm. Cambie la tensión a través

de los resistores y la corriente del resistor cambiará proporcionalmente.

organ.ckt	Simulación de un órgano eléctrico hecho configurando las frecuencias

generadoras a las frecuencias de las notas musicales.

oscill.ckt	Circuito del oscilador 555 de 50 Hz referido en la página 25 del folleto

introductorio.

pot.ckt	Potenciómetro utilizado como divisor potencial.

radio.ckt	Simple Modulación de Amplitud (AM) ‘transmisora’ y ‘receptora’,

transmitiendo una onda de 500Hz en una portadora de 30kHz. El

transformador simula la antena, y los filtros de banda pasante para

sintonizar las radios que no han sido  sintonizadas

rcdecay.ckt	Circuito de descarga del capacitor referido en la página 26 del folleto

introductorio.

relay.ckt	Relé activado utilizando un circuito de transistor.

trials.ckt	Implementación del 'relé' de alarm.ckt.

wheat.ckt	Puente Wheatstone que se utiliza para medir la resistencia oscura de

LDR.

Actividades fotocopiables

Objetivos de aprendizaje y preguntas que los prueban

Cada actividad fotocopiable tiene un conjunto de objetivos de aprendizaje.  Estos se listan a continuación, junto con los números de las preguntas que probará si se ha alcanzado el objetivo de aprendizaje.

Los diseños de las actividades están en los ficheros mostrados debajo del título, en su directorio de ‘ejemplos’.

Interruptores (switches.ckt)

1. 	Distinguir entre interruptores de enclavamiento y libres de enclavamiento. (1,3,4,5)

2. 	Cuando los contactos de interruptor están cerrados, la corriente fluye libremente a través del interruptor.  (2,5,7)

3. 	Cuando los contactos están abiertos, la corriente no puede fluir a través del interruptor. (4,6)

4. 	La corriente sólo puede fluir en un circuito completo. (2,4,5,6,7)

Circuitos en serie y en paralelo (circuits.ckt)

1. 	Una sola luz se ilumina más que dos luces idénticas en serie. (2)

2. 	Las luces en paralelo se iluminan más que las luces en serie. (1,4,6)

3. 	Según se añaden las luces en serie, la tensión a través de cada una de ellas se reduce y por lo tanto también su intensidad. (4,5)

4. 	Según se añaden las luces en paralelo, la tensión a través de cada una de ellas no cambia significativamente, por lo que su intensidad de iluminación tampoco cambia. (6,7)

Engranajes (gears.ckt)

1. 	Dos engranajes engranados giran en direcciones opuestas. (1,5)

2. 	Dos engranajes engranados pueden ser utilizados para aumentar o reducir la velocidad rotacional. (2,6)

3. 	La relación de velocidad es igual a la relación entre el número de dientes del engranaje accionado y el número de dientes del engranaje accionador. (3,4,7,8)

Puertas lógicas (logic.ckt)

1. 	En los circuitos electrónicos, las señales binarias están representadas por la tensión. (1,2)

2. 	La salida de una puerta OR es '1' si una cualquiera de las entradas es '1'. (3,4)

3. 	La salida de una puerta AND es '1' si todas sus entradas son '1'. (5,6)

Diodos (diodes.ckt)

1. 	Los diodos hacen que la corriente fluya a través de ellos sólo en una dirección. (1,2,3)

2. 	La corriente fluye fuera del terminal positivo de la pila y dentro del terminal negativo de la misma. (5,6)

3. 	La corriente fluye a través de un diodo desde su ánodo a su cátodo. (3,4)

Ley de Ohm (ohm.ckt)

1. 	La corriente que fluye a través de un resistor aumenta si su tensión a través aumenta. (1,2)

2. 	La corriente que fluye a través de un resistor disminuye si su resistencia aumenta. (3,4)

3. 	La relación entre corriente, resistencia y tensión está dada por la Ley de Ohm: I = V/R. (2,3,5,6,7)

Sensores (sensors.ckt)

1. 	Los sensores convierten señales de entrada no eléctricas tales como la luz y la temperatura, en señales eléctricas. (1,2,3,4,5,6)

2. 	La resistencia de algunos sensores cambia cuando cambia la señal de entrada. (1,2,5,6)

3. 	Algunos sensores actúan como interruptores cuya posición depende de una entrada no eléctrica. (3,4)

4. 	Al hacer el sersor parte de un divisor de tensión, se convierte su resistencia variable en una tensión variable. (5,6)

Respuestas a las actividades

Interruptores

1. B

2. A

3. NO

4. NO

5. YES (Sí)

6. B

7. B

Circuitos en serie y en paralelo

1. B

2. C

3. B

4. A

5. C

6. B

Engranajes

1. A

2. NO

3. B

4. A

5. YES (Sí)

6. B

7. C

8. B

Puertas lógicas

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

6. C

Diodos

1. A

2. YES (Sí)

3. A

4. A

5. B

6. C

Ley de Ohm

1. A

2. C

3. B

4. C

5. B

6. A

7. B

Sensores

1. C

2. B

3. C

4. C

5. NO

6. A

Cómo hacer el pedido

Para hacer el pedido del software Crocodile Clips, contacte con el distribuidor de su país. Si su país no está en la lista, contactar con:

Crocodile Clips Ltd.

11 Randolph Place

Edinburgh

EH3 7TA

Scotland

Fax: +44 131 226 1522

e-mail: sales@crocodile-clips.com

internet: www.crocodile-clips.com/education/

Alemania

Versión alemana:

Elwe Lehrsysteme GmbH

Elwe Strasse 6

38162 Cremlingen

Germany

Tel: +49 5306 930-400

Fax: +49 5306 2027

Kronas Lehrsysteme website www.kronas.de

Australia

Versión inglesa:

Edsoft Pty. Ltd.

P.O. Box 314

Blackburn, Vic. 3130

Australia

Tel: 1800 338 873

Fax:1800 674 899

internet www.edsoft.com.au

Austria

Versión austriaca:

Elwe Lehrsysteme GmbH

Elwe Strasse 6

38162 Cremlingen

Germany

Tel: +49 5306 930-400

Fax: +49 5306 2027

Versión alemana:

ELWE GmbH & Co. KG

Eugengasse 41

A - 2500 Baden

Tel: 0 2252 86 187

Fax: 0 2252 86 18 74

Bélgica

Versión inglesa:

NIAM B.V.

Neuhuyskade 94

2596 XM Den Haag

Netherlands

Tel: +31 70 314 3500

Fax: +31 70 314 3588

Versión francesa:

Pierron Entreprise

4, rue Gutenberg - B.P.609

57206 SARREGUEMINES CEDEX

France

Tel: +33 3 87 95 14 77

Fax: +33 3 87 98 45 91

internet www.pierron.com

Brunei

Versión inglesa:

Knowledge Technologies Pte Ltd

203-A Upper Thomson Road

Lake View Shopping Centre

Singapore 574344

Tel: +65 356-1110/356-1513

Fax: +65 356 4834

Canadá

Versión inglesa:

Spectrum Educational Supplies Limited

125 Mary Street

Aurora

Ontario L4G 1G3

Canada

Tel: 1-800 668 0600

Fax: 1-905 727 6265

internet www.spectrumed.com

Versión francesa:

Spectrum Educational Supplies Limited

125 Mary Street

Aurora

Ontario L4G 1G3

Canada

Tel: 1-800 668 0600

Fax: 1-905 727 6265

internet www.spectrumed.com

Dinamarca

Versión inglesa:

Mikro Værkstedet A/S

Døckerslundsvej 33

5000 Odense C

Denmark

Tel: 6591 8022

Fax: 6591 7922

España

Versión española:

Tecnología y Sistemas Didácticos, S.A.

Crta. Vicálvaro-Rivas, Km. 3,300

28052 Madrid

España

Tel: (91) 776 87 11

Fax: (91) 776 32 18

Estados Unidos de América

Versión inglesa:

Arbor Scientific

P.O. Box 2750

Ann Arbor, MI 48106-2750

USA

Tel: 1-800 367 6695

Fax: 1-313 913 6201

internet www.arborsci.com

Versión inglesa:

Modern School Supplies

P.O. Box 958

Hartford, CT 06143

USA

Tel: 1-800 243 2329

Fax: 1-800 934 7206

internet www.tiac.net/users/modern/

Francia

Versión francesa:

Pierron Entreprise

4, rue Gutenberg - B.P.609

57206 SARREGUEMINES CEDEX

France

Tel: 03 87 95 14 77

Fax: 03 87 98 45 91

internet www.pierron.com

Filipinas

Versión inglesa:

Knowledge Technologies Pte Ltd

203-A Upper Thomson Road

Lake View Shopping Centre

Singapore 574344

Tel: +65 356-1110/356-1513

Fax: +65 356 4834

Finlandia

Versión inglesa:

Hämeenlinnan ohjelmistopankki

PL 182

13101 HÄMEENLINNA

Finland

Tel: 03 628 31

Fax: 03 628 3312

internet pankki.edu.fi

Holanda

Versión inglesa:

Festo B.V

Schieweg 62

2627 AN Delft

Netherlands

Tel: 015 269 9787

Fax: 015 261 1020

Versión inglesa:

NIAM B.V.

Neuhuyskade 94

2596 XM Den Haag

Netherlands

Tel: 070 314 3500

Fax: 070 314 3588

Irlanda

Versión inglesa:

Crocodile Clips Ltd.

11 Randolph Place

Edinburgh

EH3 7TA

Scotland

Tel: +44 131 226 1511

Fax: +44 131 226 1522

e-mail sales@crocodile-clips.com

internet www.crocodile-clips.com/education/

Versión inglesa:

Research Machines plc.

New Mill House

183 Milton Park

Abingdon

OX14 4SE

England

Tel: +44 1235 826000

Fax: +44 1235 826999

internet www.rmplc.net

Luxemburgo

Versión francesa:

Pierron Entreprise

4, rue Gutenberg - B.P.609

57206 SARREGUEMINES CEDEX

France

Tel: +33 3 87 95 14 77

Fax: +33 3 87 98 45 91

internet www.pierron.com

Malasia

Versión inglesa:

TIJ Consultants SDN BHD

64 Jalan SS 15/2E

Subang Jaya

47500 Petaling Jaya

Malaysia

Tel: 03-731 7818

Fax: 03-732 7818

Noruega

Versión inglesa:

KPT Naturfag a.s.

Bedriftsveien 10

Postboks 2213

N-6501 Kristiansund

Norway

Tel: 71 58 38 66

Fax: 71 58 14 50

Nueva Zelanda

Versión inglesa:

Edsoft Pty. Ltd.

P.O. Box 314

Blackburn, Vic. 3130

Australia

Tel: 0800 444 935

Fax: 0800 444 936

internet www.edsoft.com.au

Reino Unido

Versión inglesa:

Crocodile Clips Ltd.

11 Randolph Place

Edinburgh

EH3 7TA

Scotland

Tel: 0131 226 1511

Fax: 0131 226 1522

e-mail sales@crocodile-clips.com

internet www.crocodile-clips.com/education/

Versión inglesa:

Research Machines plc.

New Mill House

183 Milton Park

Abingdon

OX14 4SE

England

Tel: 01235 826000

Fax: 01235 826999

internet www.rmplc.net

Singapur

Versión inglesa:

Knowledge Technologies Pte Ltd

203-A Upper Thomson Road

Lake View Shopping Centre

Singapore 574344

Tel: +65 356-1110/356-1513

Fax: +65 356 4834

Sudáfrica

Versión inglesa:

Krisch Engineering Co. (Pty) Ltd

P.O. Box 50206

Randburg 2125

South Africa

Tel: (011) 793-6831

Fax: (011) 793-7172

Suecia

Versión inglesa:

Gefle Pedagogiska Centrum

Kungsbäckvägen 47

Box 1337

801 38 Gävle

Sweden

Tel: 026 64 80 00

Fax: 026 64 80 01

internet www.gdpc.se

Suiza

Versión alemana:

Elwe Lehrsysteme GmbH

Elwe Strasse 6

38162 Cremlingen

Germany

Tel: +49 5306 930-400

Fax: +49 5306 2027

Versión alemana:

LHG Lehrmittel-Handels AG

Wylerringstrasse 9

CH - 3000 Bern

Tel: 031 33 25 044

Fax: 031 33 28 141

Tailandia

Versión inglesa:

Knowledge Technologies Pte Ltd

Block 7, Upper Thomson Road #01-69F

Lake View Shopping Centre

Singapore 570007

Tel: +65 356 1513

Fax: +65 356 4834

Copyright ©1993-1997 Crocodile Clips Limited

para mayor información, contactar con

Crocodile Clips Ltd

11 Randolph Place

Edinburgh

Scotland

EH3 7TA

Fax:  +44 (0)131 226 1522

e-mail sales@crocodile-clips.com

website www.crocodile-clips.com/education/

*la edición profesional sólo tiene manual de usuario en papel.  Todas las ediciones tienen un folleto de introducción.

Este fichero ha sido creado con los siguientes márgenes:

Izquierda y derecha:      3,17 cm

Arriba y abajo :  2,54 cm